6

Приложение № 7

К договору №№ ______Д/2___
От ____________
УТВЕРЖДЕНА
Приказом № __________________
от ______________.

	ИНСТРУКЦИЯ

По мерам пожарной безопасности для Субарендаторов в здании ТЦ «Детство»,

расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Рабочий городок 1 б


	ИНСТРУКЦИЯ

по мерам пожарной безопасности для Субарендаторов в здании ТЦ «Детство»,

расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Рабочий городок 1 б


1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана с целью  обеспечения пожарной безопасности в ТЦ «Детство (далее -  ТЦ)» и арендуемых помещениях (далее Помещениях) и является обязательной для исполнения  всеми работниками Субарендатора, независимо от их образования, стажа работы в профессии. 

2. Порядок размещения и складирования предметов торговли, эксплуатации оборудования.

2.1. В Помещении ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- хранить горючие материалы, отходы, упаковку, товар на путях эвакуации. 

- уменьшать ширину прохода между торговыми рядами, ведущими к эвакуационным выходам (ширина прохода должна быть не меньше ширины эвакуационного проема).

2.2. При эксплуатации вентиляционных систем запрещается: 

- закрывать вытяжные каналы и отверстия товаром, упаковкой и материалами;

- хранить горючие жидкости и материалы ближе 0,5 м от воздуховодов.

2.3. При осуществлении деятельности в помещении ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- проводить огневые работы во время работы ТЦ;

- проводить огневые работы без согласования с Арендатором;

- курить на территории, в здании и во всех помещениях ТЦ;

- пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией;

- закреплять электрические лампы с помощью веревок и ниток, подвешивать светильники и люстры непосредственно на электрических проводах, затемнять электролампочки с помощью горючих материалов;

- оставлять без присмотра включенные в сеть бытовые электроприборы за исключением приборов, предназначенных для круглосуточной работы;

- иметь в торговых помещениях электрические приборы, не связанные с предпринимательской деятельностью (чайники, обогреватели, микроволновые печи и т.д.), за исключением случаев, когда установка таких приборов согласована с Арендатором; 

- использовать в светильниках местного освещения (настольных лампах, торшерах, бра и т.п.) лампы накаливания, а также светильники с источником света, номинальная мощность которых выше допустимых значений, установленных в паспорте или техническом описании;

- складировать горючие материалы (упаковку, товар и проч.) над и под электрощитами и приборами сигнализации, загромождать подъезды и подступы к электрощитам, электросборкам; 

- размещать горючие вещества (упаковку, товар, материалы и проч.) на расстоянии менее 0,5м. от электрических светильников;

- загромождать подходы к шкафам противопожарного водопровода, первичным средствам пожаротушения. 

3. Субарендатор обязан:

3.1. Иметь документацию по пожарной безопасности (журналы  инструктажей сотрудников, инструкции по мерам пожарной безопасности, журнал учета первичных средств пожаротушения (при наличии таковых), копии удостоверения и протокола о прохождении обучения лицом назначенным ответственным за пожарную безопасность или руководителем). Допускать к работе сотрудников только после прохождения ими инструктажа и обучения мерам пожарной безопасности, с фиксацией в соответствующем журнале. Инструктаж работников Субарендатора проводит их руководитель или лицо назначенное ответственным за пожарную безопасность и прошедшим обучение, не реже одного раза в полгода.

- в течение 3-х календарных дней, с момента подписания акта приема-передачи Помещения, ознакомить с данной инструкцией своих работников под роспись. При приеме на работу новых сотрудников ознакомление их с инструкцией производить перед их выходом на рабочее место.

- обеспечить участие работников в тренировках по эвакуации людей в случае пожара, проводимых Арендодатором в ТЦ.

- обеспечить сохранность оборудования систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, пожаротушения (пожарных кранов) и иных систем пожарной безопасности, установленных в Помещении. 

- не заставлять оборудование системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией иных систем обеспечения пожарной безопасности товаром и упаковкой, рекламными баннерами, витринами и другим торговым оборудованием.

3.2. При подключении электрооборудования использовать только исправные штепсельные соединения заводского изготовления, не имеющих дефектов и мест не качественного присоединения электрических кабелей («скруток»).

3.3. При наличии в Помещении первичных средств пожаротушения (огнетушители, шкафы пожарных кранов, рукава, стволы) обеспечить их сохранность. 

3.4. Обеспечить постоянный свободный доступ к огнетушителям и шкафам противопожарного водопровода в Помещении. Не заставлять шкафы противопожарных кранов товаром и упаковкой, рекламными баннерами, витринами и другим торговым оборудованием.

4. Допустимое количество единовременно находящихся в помещении товаров

4.1. Обеспечить хранение в Помещениях товара, сырья и материалов необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.).

4.2. Хранить в Помещениях веществ и материалов  необходимо с учетом признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ.

4.3. Хранить в Помещениях товар, упаковку, материалы необходимо с учетом свободного места в арендуемом помещении, не допуская захламления проходов и загромождения первичных средств пожаротушения и оборудования системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией (при их наличии в Помещении).

5. Обязанности и действия сотрудников Субарендатора при обнаружении пожара или признаков возгорания и эвакуации.

5.1 При обнаружении пожара или его признаков (дым, запах гари и др.) в арендуемом помещении  лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, а так же любой работник Субарендатора обязаны незамедлительно: 

- сообщить о появлении признаков возгорания или пожаре  в службу охраны ТЦ по телефонам 381-521, 381-418 (круглосуточно)

При этом необходимо: 

( назвать себя и номер телефона, с которого делается сообщение, точный адрес и наименование объекта; 

( место возникновения пожара;

5.1.1. Немедленно оповестить остальных работников и посетителей о пожаре, в том числе с помощью установленной системы оповещения, нажав извещатель пожарный ручной (ИПР), обозначенный знаком ПБ (Приложение № 1).

5.1.2. Зафиксировать в открытом положении все эвакуационные выходы из здания (при наличии в Помещении).

5.1.3. Быстро, без паники и суеты эвакуировать посетителей и работников из Помещения согласно  плана эвакуации, не допуская встреч​ных и пересекающихся потоков людей.

5.1.4. Убедившись в эвакуации всех посетителей и покидая Помещение отключить все электроприборы, прикрыть за собой входные двери (жалюзи, рольставню), не закрывая их на ключ.

5.2. При получении сигнала оповещения об Эвакуации немедленно оповестить остальных работников и посетителей о пожаре.
5.2.1. Зафиксировать в открытом положении все эвакуационные выходы из Помещения (при наличии в Помещении).

Приложение №1 

к Инструкции «По мерам пожарной 

безопасности для Субарендаторов в здании ТЦ «Детство»
Знаки пожарной безопасности

	№ п/п
	Знак
	Смысловое значение
	Внешний вид
	Порядок применения

	1.
	[image: image1.png]



	Кнопка включения средств и систем пожарной автоматики
	Форма: КВАДРАТ

Фон: КРАСНЫЙ

Символ: БЕЛЫЙ
	Используется для обозначения места ручного пуска установок пожарной сигнализации, противодымной защиты и пожаротушения; места (пункта) подачи сигнала пожарной тревоги

	2.
	[image: image2.png]



	Огнетушитель
	Форма: КВАДРАТ

Фон: КРАСНЫЙ

Символ: БЕЛЫЙ
	Используется для обозначения места нахождения огнетушителя

	3.
	[image: image3.png]



	Пожарный кран
	Форма: КВАДРАТ

Фон: КРАСНЫЙ

Символ: БЕЛЫЙ
	Используется для обозначения места нахождения пожарного крана

	4.
	[image: image4.png];%’2/0





	Запрещается курить
	Форма: КРУГ

Фон: БЕЛЫЙ

Символ: ЧЕРНЫЙ

Контур и диагональ: КРАСНЫЕ
	Используется, когда курение может стать причиной пожара

	5.
	[image: image5.png]



	Запрещается пользоваться открытым огнем и курить
	Форма: КРУГ

Фон: БЕЛЫЙ

Символ: ЧЕРНЫЙ

Контур и диагональ: КРАСНЫЕ
	Используется, когда открытый огонь или курение могут стать причиной пожара

	6.
	[image: image6.png]



	Место курения
	Форма: КРУГ

Фон: СИНИЙ

Символ: БЕЛЫЙ
	Используется для обозначения места курения

	7.
	[image: image7.png]



	Эвакуационный (запасный) выход
	Форма: ПРЯМОУГОЛЬНИК

Фон: ЗЕЛЕНЫЙ

Символ: БЕЛЫЙ
	Используется для обозначения дверей эвакуационных выходов

	8.
	[image: image8.png]



[image: image9.png]



	Дверь эвакуационного выхода
	Форма: КВАДРАТ

Фон: ЗЕЛЕНЫЙ

Символ: БЕЛЫЙ ФОСФОРЕСЦИРУЮЩИЙ
	Используется для обозначения дверей эвакуационных выходов

	9.
	[image: image10.png]



[image: image11.png]



	Направление к эвакуационному выходу
	Форма: ПРЯМОУГОЛЬНИК

Фон: ЗЕЛЕНЫЙ

Символ: БЕЛЫЙ
	Используется на путях эвакуации для указания направления движения к эвакуационному выходу

	10.
	[image: image12.png]Tany





[image: image13.png]«

n





	Направление к эвакуационному выходу (по лестнице вниз)
	Форма: ПРЯМОУГОЛЬНИК

Фон: ЗЕЛЕНЫЙ

Символ: БЕЛЫЙ ФОСФОРЕСЦИРУЮЩИЙ
	Используется на путях эвакуации при движении по лестнице вниз

	11.
	[image: image14.png]



[image: image15.png]



	Направление эвакуации
	Форма: КВАДРАТ

Фон: ЗЕЛЕНЫЙ

Символ: БЕЛЫЙ ФОСФОРЕСЦИРУЮЩИЙ
	Используется на путях эвакуации совместно со знаком 4 для обозначения направления к эвакуационному выходу


*Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора аренды в том случае, если в Договоре прямо указывается ссылка / гиперссылка на Приложение, размещенное на официальном сайте ТЦ «Детство»
PAGE  

